Versuch zum Emissionsgrad

Materialien:	Plastikschüssel, Wasserkocher

Flüssigkeitsthermometer

Porzellanteller, Metallplatte, Tigelzange

Tesafilm

Strahlungsthermometer

# Versuchsbeschreibung:

# Ein Porzellanteller und eine Metallplatte werden in ca. 60° heißes Wasser gelegt. Sie bleiben einige Minuten im Wasser liegen, bis sie sich erwärmt haben. Danach werden die Gegenstände aus dem Wasserbad genommen und ihre Temperatur mit dem Strahlungsthermometer gemessen.

# Versuchsdurchführung:

- Fülle heißes Wasser in eine Schüssel und lege den Porzellanteller sowie die Metallplatte hinein. Miss nach einigen Minuten die Temperatur des Wassers mit einem Flüssigkeitsthermometer.

Wassertemperatur: ________________________

- Schätze die Temperatur des Porzellantellers und der Metallplatte ab.

|  | Porzellanteller | Metallplatte |
| --- | --- | --- |
| Geschätzte Temperatur [°C] |  |  |

- Nimm die Gegenstände aus dem Wasserbad und miss ihre Temperatur mit dem Strahlungsthermometer.

|  | Porzellanteller | Metallplatte |
| --- | --- | --- |
| Gemessene Temperatur [°C] |  |  |

Was fällt dir an dem Ergebnis auf?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Klebe nun einige Tesastreifen nebeneinander auf den Porzellanteller und die Metallplatte und wiederhole den Versuch. Miss dabei die Temperatur der Gegenstände genau auf dem Tesastreifen.

Wassertemperatur: ________________________

|  | Porzellanteller | Metallplatte |
| --- | --- | --- |
| Gemessene Temperatur [°C] |  |  |

Ergebnis: Welches grundsätzliche Problem wird bei diesem Versuch deutlich?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________